黄冈永超建材有限公司环保设施竣工验收意见

2020年11月9日，黄冈永超建材有限公司在黄冈市主持召开了《黄冈永超建材有限公司环保设施竣工验收监测报告表》（以下简称《验收报告表》）技术评估会，黄冈永超建材有限公司（建设单位）、黄冈博创检测技术服务有限公司（监测单位）、湖北黄环环保科技有限公司（环评单位）等单位的代表参加了会议。会议邀请2位专家组成专家组（名单附后）负责《验收报告表》的技术评估工作。

与会代表和专家踏勘了项目现场，听取了建设单位对项目环保设施基本情况的介绍和验收监测单位对《验收报告表》主要内容的汇报，经过质询和讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

黄冈永超建材有限公司在黄冈市黄州区陈策楼镇聚星大道298号投资5000万元建设“黄冈永超建材有限公司项目”。项目主要租赁4栋车间（7#、8#为碎石生产车间、9#、10#为机制砂生产车间）、1栋办公楼，配套建设洗车槽，初期雨水沉淀池，清水池等废水收集、处理、回用设施。项目年生产12石子2.5万吨、13石子1.25万吨、机制砂4.75万吨。

（二）建设过程及环保审批情况

项目建设单位于2019年6月委托湖北黄环环保科技有限公司编制了《黄冈永超建材有限公司项目环境影响报告表》，并于2019年07月02日取得了黄冈市生态环境局《关于黄冈永超建材有限公司项目环境影响报告表的批复》（黄环审[2019]77号）。

（三）投资情况

项目实际总投资5000万元，其中实际环保投资54万元，占总投资额的1.08%。

二、工程变动情况

根据本项目进行现场勘查及资料调研过程中发现，黄冈永超建材有限公司项目工程建设内容与黄冈永超建材有限公司《黄冈永超建材有限公司项目环境影响报告表》及其批复（黄环审[2019]77号）对比，该项目实际建设过程与环评对比变动见表1。

表1  项目验收前后变更一览表

| 序号 | 项目 | 环评及批复 | 工程实际建设 | 变更情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 新建 | 新建 | 一致 |
| 2 | 规模 | 年生产12石子2.5万吨、13石子1.25万吨、瓜米片1万吨、机制砂4.75万吨 | 年生产12石子2.5万吨、13石子1.25万吨、机制砂4.75万吨 | 由于市场原因产品有所减少 |
| 3 | 地点 | 黄冈市黄州区陈策楼镇聚星大道298号 | 黄冈市黄州区陈策楼镇聚星大道298号 | 一致 |
| 4 | 生产工艺 | ①碎石：原料入场--进料--破碎--筛分； ②机制砂：原料入场--筛分破碎--水洗--脱水 | ①碎石：原料入场--进料--破碎--筛分； ②机制砂：原料入场--筛分破碎--水洗--脱水 | 一致 |
| 5 | 污染防治措施 | 生活废水经化粪池预处理后经市政污水管网排至黄冈市保青污水处理厂 | 生活废水经化粪池处理后用于周边农户肥田 | 由于市政管网尚未接通且项目员工较少，生活废水经化粪池处理后用于周边农户肥田，处理方式较为合理，不会对外环境产生污染。 |
|  |  | 生产废水经三级沉淀池混凝沉淀后收集于清水池回用于生产（采用混凝+沉淀工艺，三级沉淀池规格:每级沉淀池长10m，宽3.5m，深3m；清水池规格：20m，宽5m，深3m | 生产废水经混凝沉淀罐沉淀后排放至清水池（长20m，宽5m，深3m），后回用于机制砂生产线 | 混凝沉淀罐的沉淀效果优于沉淀池的处理效果，此方式对原有的处理方式进行了优化，处理效果更好。 |

综上项目验收变更汇总情况，项目在产品方案、环保措施废水处理这方面有一定变化，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”，以及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号。按照法律法规要求，结合项目相关的变更问题，本项目不属于重大变更，属于一般变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

①初期雨水经厂区雨水沟收集至沉淀池处理后回用于生产；②生产废水经混凝沉淀罐沉淀后排放至清水池（长20m，宽5m，深3m），后回用于机制砂生产线；③车辆清洗废水经沟流至沉淀池沉淀处理后回用于场地洒水降尘；④生活废水经化粪池处理后用于周边农户肥田。

（二）废气

①厂区已经设喷雾降尘设施，生产期间进行喷雾降尘；②已建设洗车槽，用于进出车辆轮胎冲洗；③生产车间已经密闭，并定期清扫车间地面；④碎石生产线：破碎及筛分工段粉尘经集气+布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，裸露在车间外的传送皮带已经密封，车间进行喷雾降尘；机制砂生产线：筛分工段粉尘经集气+布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，裸露在车间外的传送皮带已经密封，车间进行喷雾降尘；⑥原料堆场及成品堆场进行了棚化+三面围挡⑦原材料、成品及污泥运输车辆用帆布覆盖上路。

（三）固废

①生活垃圾交由环卫部门清运；②污泥采用压滤机处理后，外运混凝土搅拌站；③除尘器收尘灰收集后外运混凝土搅拌站；④已建设一间15m2的危废暂存间，废机油等危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

四、污染物达标排放情况

（1）废气

①有组织废气监测结果：在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，项目机制砂生产车间废气处理设施1#排气筒、碎石生产车间废气处理设施2#排气筒出口有组织颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2有组织浓度限值：颗粒物120mg/m3的要求。

②无组织废气监测结果：在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，该项目无组织废气颗粒物排放浓度范围是0.178mg/m3~0.353mg/m3，最高浓度为0.353mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织厂界排放监控浓度限值：颗粒物1.0mg/m3的要求。

（2）环境空气

环境空气监测结果：在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，该项目环境空气中总悬浮颗粒物排放最高浓度为0.185mg/m3，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值0.3mg/m3的要求。

五、工程建设对环境的影响

我公司项目按环评及批复基本落实了相应的环保治理设施，对外环境影响较小。

六、验收结论

该项目环境保护手续较齐全，《验收报告表》表明验收监测期间主要污染物实现达标排放。在进一步落实整改措施、修改完善《验收报告表》后，总体符合环保设施竣工验收条件。

七、后续整改要求与建议

（一）建设项目

1、完善废气收集系统，提高废气收集率，避免“跑、冒、滴、漏”现象；加强废气处理设施的运行维护，确保有组织废气稳定达标排放；按照环评及批复要求，规范设置原料、压滤污泥、除尘器粉尘等物料堆放场所，采取硬化、棚化、围挡措施，完善装卸、贮存、转运的管理制度，临时堆存物料时应加强对物料的临时遮盖，防止物料起尘，避免无组织废气污染周边环境。

2、进一步完善厂区“雨污分流、清污分流”系统，加强管网和沉淀池的防腐、防漏、防渗措施，定期进行清掏，确保生产废水和初期雨水全部收集处理；加强废水处理设施的运行维护，确保生产废水循环利用不外排。

3、规范危废暂存间建设，实施分类存放、专人管理；强化危险废物收集、暂存、转运及处置措施，完善台账及责任人等相关制度，补充危废处置协议及处置单位资质材料；按照环评及批复要求建设物联网监管系统，并与生态环境部门联网。

4、完善环保管理制度、标识标牌，进一步加强生产管理，减少项目运营对周边环境的影响，自觉接受社会监督；按照生态环境部门要求，制定并自行组织实施企业年度环境监测计划，规范监测点位及监测平台设置，及时公开相关信息。

（二）验收报告表

1、核实项目批建相符性，按照实际建设情况梳理细化项目变更内容，评价变更内容带来的污染物排放变化及环境影响，分析变更性质及合理性。

2、进一步细化废气污染防治设施建设运行情况，完善废气收集管网走向图；核实产品原料及压滤污泥堆场、原料装缷及落料口防尘抑尘措施落实情况，必要时强化治理措施；充实项目粉尘无组织排放控制措施调查（如场地硬化、堆场棚化围挡或覆盖、物料转运、定期洒水喷淋等），分析措施的可行性、合理性，针对性提出整改要求，严格控制扬尘污染。

3、核实厂区地面及车辆清洗用排水量、洗砂补水量及补水来源，完善项目水平衡图（表）；核实雨污水收集管网、初期雨水池、沉淀池、循环水池的位置、规模及建设情况（防渗防雨），分析建设的合理性、规范性，明确规范管理要求，确保生产废水、初期雨水全部收集不外排；完善雨污管网图、平面布局图，明确初期雨水池转换闸阀、雨水排放口。

4、细化生活污水处理设施位置、规模及处理工艺，核实生活污水排放口、排放量、排放去向，分析处理设施的合理性、达标相符性，补充相关支撑材料。

5、完善工业固体废物分类堆放场所和危险废物暂存间建设的规范性分析，补充工业固体废物分类堆放场所规范化建设和危险废物收集、暂存、转运、处置等环境管理要求，并附污泥转运协议和危废处置协议。

6、进一步核实项目环保投资、环境监测计划、环评及批复落实情况，完善工况证明、危废处置协议、污泥转运协议、环保设施分布图（含图片）、分区防渗图等附图附件。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息详见签到表。

验收组

2020年11月9日