湖北明锐工贸有限公司新厂区项目

竣工环境保护验收意见

2020年11月30日，湖北明锐工贸有限公司在黄冈市英山县主持召开了《湖北明锐工贸有限公司新厂区项目竣工环境保护验收验收监测报告表》（以下简称《验收报告表》）技术评估会，湖北明锐工贸有限公司（建设单位）、黄冈博创检测技术服务有限公司（监测单位）、湖北永业行评估咨询有限公司（环评单位）等单位的代表参加了会议。会议邀请2位专家组成专家组（名单附后）负责《验收报告表》的技术评估工作。

与会代表和专家踏勘了项目现场，听取了建设单位对项目环保设施基本情况的介绍和验收监测单位对《验收报告表》主要内容的汇报，经过质询和讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

湖北明锐工贸有限公司在英山县经济开发区工业新城干臣大道一侧投资2500万元建设“湖北明锐工贸有限公司新厂区项目”。项目占地面积为14651.57m2。目前生产规模为年生产钢化玻璃18000平方米、中空玻璃8000平方米。

（二）建设过程及环保审批情况

项目建设单位于2015年11月委托湖北永业行评估咨询有限公司编制了《湖北明锐工贸有限公司新厂区项目环境影响报告表》，并于2015年06月26日取得了英山县环境保护局（现为黄冈市生态环境局英山县分局）《关于湖北明锐工贸有限公司新厂区项目环境影响报告表的批复》（英环审[2015]49号）。

（三）投资情况

项目实际总投资2500万元，其中实际环保投资30万元，占总投资额的1.20%。

二、工程变动情况

根据本项目进行现场勘查及资料调研过程中发现，湖北明锐工贸有限公司新厂区项目工程建设内容与湖北明锐工贸有限公司《湖北明锐工贸有限公司新厂区项目环境影响报告表》及其批复（英环审[2015] 49 号）对比，该项目实际建设过程与环评对比变动见表1。

表1  项目验收前后变更一览表

| 序号 | 项目 | 环评及批复 | 工程实际建设 | 变更情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 新建 | 新建 | 一致 |
| 2 | 规模 | 年产钢化玻璃18000平方米、中空玻璃8000平方米、节能门窗5000平方米 | 年产钢化玻璃18000平方米、中空玻璃8000平方米 | 由于资金等原因，未建设节能门窗生产线 |
| 3 | 地点 | 英山县城西工业园区 | 英山县经济开发区工业新城干臣大道 | 一致 |
| 4 | 生产工艺 | 中空玻璃：玻璃生片—清洗干燥—合片—密封胶密封—放置干燥； 钢化玻璃：玻璃生片----磨边----加工----清洗----钢化 | 中空玻璃：玻璃生片—清洗干燥—合片—密封胶密封—放置干燥； 钢化玻璃：玻璃生片----磨边----加工----清洗----钢化 | 一致 |
| 5 | 污染防治措施 | 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产 | 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产 | 一致 |
|  |  | 玻璃磨边产生的粉尘经车间密闭，洒水降尘等措施后，无组织排放 | 玻璃磨边产生的粉尘经车间密闭，洒水降尘等措施后，无组织排放。 | 一致 |

综上项目验收变更汇总情况，项目在产品方案这方面有一定变化，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”，以及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号。按照法律法规要求，结合项目相关的变更问题，本项目不属于重大变更，属于一般变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目生活污水经化粪池（容积18m3）处理后排入市政污水管网；磨边、清洗废水经车间内沉淀池沉淀后回用于磨边、清洗，不外排。

（二）废气

玻璃磨边产生的粉尘经车间半封闭，洒水降尘等措施后，无组织排放。

（三）固废

①生活垃圾交由环卫部门清运；②生产过程中产生的玻璃边角料及碎渣外售物资回收单位进行处置；③废胶桶由厂家回收处置。

四、污染物达标排放情况

（1）废气

无组织废气监测结果：在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，该项目无组织废气颗粒物排放浓度范围是0.192mg/m3~0.390mg/m3，最高浓度为0.390mg/m3；非甲烷总烃排放浓度范围是0.82mg/m3~1.80mg/m3，最高浓度为1.80mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织厂界排放监控浓度限值：颗粒物1.0mg/m3，非甲烷总烃4.0mg/m3的要求。

（2）环境空气

在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，该项目环境空气中总悬浮颗粒物排放最高浓度为0.189mg/m3，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值0.3mg/m3的要求；非甲烷总烃排放最高浓度为0.82 mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中一次值2.0mg/m3的要求。

（3）废水

在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，本项目污水总排口出水pH值为6.62~6.82（无量纲），CODcr日均值为348~358mg/L，悬浮物为40~48mg/L，氨氮为5.06~5.28mg/L，动植物油为37.2~38.0mg/L，均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准。

（4）噪声

在验收监测期间，该项目各设施运转正常，东、南、西、东南侧居民点昼夜间噪声测定值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；北侧厂界昼夜间噪声测定值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。

五、工程建设对环境的影响

我公司项目按环评及批复基本落实了相应的环保治理设施，对外环境影响较小。

六、验收结论

该项目环境保护手续较齐全，《验收报告表》表明验收监测期间主要污染物实现达标排放，总体符合项目竣工环境保护验收条件，可通过项目竣工环境保护验收。

七、后续整改要求与建议

（一）建设项目

1、完善危废暂存间的建设并补充废胶桶、检修废机油回收协议

2、加强厂区内部平面管理，做好各生产功能单元分区并设置相应的标识、标牌

3、加强玻璃边角料、玻璃粉、沉淀池泥等一般工业固体废物的收集

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息详见签到表。

验收组

2020年11月30日